# Глава 5. Технические параметры и компоновка оборудования.

5.1 Характеристики	5-2

5.2 Рабочие размеры узла смыкания и схема

отверстий    подвижной плиты	5-3

5.3 Фундамент и схема опор	5-4

5.4 Размены станка и схема установки	5-5

5.5 Схема строповки 	5-6

5.6 Основные узлы станка	5-7

5.7 Бункер 	5-8

5.8 Установка фотодатчика	5-9

5.1 Характеристики:

|  |  |  |  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр шнека |  |  | мм | 80 | 85 | 90 | 100 |
| Теоретический объем впрыска |  |  | см3 | 2212 | 2497 | 2799 | 3456 |
| Вес впрыска (PS) |  |  | г | 2012 | 2272 | 2547 | 3145 |
| Скорость впрыска |  |  | г/с | 490 | 553 | 620 | 766 |
| Скорость загрузки |  |  | г/с | 58.7 | 65.4 | 71.8 | 86.5 |
| Давление впрыска |  |  | MПа | 180 | 159 | 142 | 115 |
| Ход впрыска |  |  | мм | 440 |  |  |  |
| Скорость вращения шнека |  |  | об/мин | 0～140 |  |  |  |
| Мощность нагревателя |  |  | кВт | 40.25 |  |  |  |
| Усилие смыкания |  |  | кН | 5300 |  |  |  |
| Расстояние между колоннами (x) |  |  | мм | 830×800 |  |  |  |
| Максимальная высота пресс-формы |  |  | мм | 850 |  |  |  |
| Минимальная высота пресс-формы |  |  | мм | 350 |  |  |  |
| Максимальный шаг открытия |  |  | мм | 825 |  |  |  |
| Расстояние между плитами |  |  | мм | 1675 |  |  |  |
| Ход толкателя |  |  | мм | 200 |  |  |  |
| Усилие толкателя |  |  | кН | 158 |  |  |  |
| Количество толкателей |  |  | шт | 17 |  |  |  |
| Мощность насоса |  |  | кВт | 55 |  |  |  |
| Ёмкость масляного бака |  |  | л | 990 |  |  |  |
| Габариты станка (ДxШxВ) |  |  | м | 9.6×2.3×2.8 |  |  |  |
| Общий вес станка (приблиз.) |  |  | т | 25 |  |  |  |
| Минимальный размер формы (ДxШ) |  |  | мм | 580×560 |  |  |  |
| Параллельность | Высота | ≥350—400мм | мм | 0.06 |  |  |  |
|  |  | ＞400—630мм | мм | 0.08 |  |  |  |
|  |  | ＞630—850мм | мм | 0.1 |  |  |  |

530

5.2 Рабочие размеры узла смыкания и схема отверстий подвижной плиты.

825

350～850

SR15

Ф200

Ф4

50

5.3 Размеры станка и схема установки

5.4 Фундамент и схема опор

5.5 Схема строповки.

18.5T

6.5T

Примечание: перед началом транспортировки проверьте балансировку.

5.6 Основные узлы станка.

Вид спереди.

Охлаждение масла

Заливка масла

маслобак

Уровень масла

Вид сзади.

  - Бункер

Примечание:

- Переместите бункер после ослабления затяжного болта. Если он идёт тяжело, сильнее ослабьте болт.

- Не перемещайте бункер, не ослабив затяжного болта. Это может вызвать повреждение конструкции бункера.

- Максимальный вес, который может выдержать основание бункера составляет 40 кг. Если вы заменили бункер на более большой и общий вес бункера превысил 40 кг., то необходимо заменить основание.

- Что бы избежать перемещение бункера из-за вибрации, убедитесь что зажимные винты затянуты.

5.8 Установка фотодатчика

Фотодатчик и светоотражатель монтируется  на магнитных плитах и устанавливаются параллельно друг относительно друга. Позиционирование фотодатчика и светоотражателя происходит  в соответствии с необходимой конфигурацией.

Установка фотодатчика

Установка светоотражателя